БАКД

Назначение

БАКД  - блок абонентских комплектов с системой диагностики. Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз» (ЦАТС).

Блок БАКД служит для:

- подключения к ЦАТС 10-ти оконечных абонентских телефонных устройств по абонентским линиям телефонной сети (АЛ);

- проведения диагностики абонентских комплектов, входящих в состав ЦАТС;

- проведения диагностики АЛ, подключенных к абонентским комплектам ЦАТС.

Абонентские комплекты блока БАКД позволяют подключать к ЦАТС АЛ таксофонов с тарифными сигналами на частоте 16 кГц или тарифными сигналами переполюсовки.

Абонентские комплекты блока БАКД имеют элементы защиты и диагностики абонентской линии.

Для подключения абонентских линий абонентские комплекты блока БАКД имеют интерфейсы, соответствующие требованиям к интерфейсу Z станционного четырёхполюсника (стык СТф – 2).

Технические характеристики

Абонентские комплекты блока БАКД имеют следующие технические характеристики:

| - номинальное значение относительного входного уровня сигнала электросвязи…………………………………………………………………………………. - номинальное значение относительного выходного уровня сигнала электросвязи…………………………………………………………………………………. - балансное затухание дифсистемы, не менее………………………………………… - затухание несогласованности, не менее………………………………………………. - запас устойчивости, не менее…………………………………………………………… - затухание асимметрии, не менее……………………………………………………….. | 0 дБо; минус 7 дБо; 24 дБ; 18 дБ; 6 дБ; 46 дБ. |
| --- | --- |

Измерительный узел блока БАКД является диагностическим средством, определяющим критерий исправности. Блок БАКД не является средством измерения утверждённого типа. Измерительный узел блока БАКД производит диагностику абонентских комплектов ЦАТС и АЛ, подключенных к абонентским комплектам ЦАТС по следующим характеристикам:

- балансное затухание дифсистемы абонентских комплектов (от 0 до 50 дБ);

- рабочее затухание приёма и передачи абонентских комплектов (от 0 до 50 дБ);

- асимметрия абонентских комплектов (от 0 до 50 дБ);

- переменное напряжение, присутствующие в АЛ (от 0 до 80 В);

- постоянное напряжение, присутствующие в АЛ (от 0 до 60 В);

- электрическое сопротивление изоляции АЛ (от 0 до 1 МОм);

- рабочая электрическая ёмкость (от 0 до 4 мкФ) и электрическое сопротивление АЛ (от 0 до 1 МОм).

Погрешность измерений не превышает ± 10%.

Максимальная потребляемая мощность при максимальной нагрузке, создаваемой АЛ, подключёнными к блоку БАКД не превышает 20 Вт.

Габаритные размеры блока БАКД: 262,05 х 20,00 х 312,00 мм.

Внешний вид БАКД