БЦО8

Назначение

БЦО8 – блок цифровых окончаний. Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз» (ЦАТС). Блок БЦО8 служит для  установки четырёх субмодулей ЦАТС, производящих обработку сигналов с импульсно-кодовой модуляцией (далее по тексту субмодуль ИКМ), и представляет собой кросс-плату, выполняющую следующие функции:

- обеспечение подключения к субмодулям ИКМ восьми цифровых соединительных линий;

- обеспечение подключения к субмодулям ИКМ восьми основных и восьми резервных внутристанционных потоков обмена сигналами;

- обеспечение автоматической коммутации между основными и резервными внутристанционными потоками обмена сигналами;

- обеспечение подключения к субмодулям ИКМ внутристанционных синхросигналов;

- обеспечение устойчивости субмодулей ИКМ к воздействию перенапряжений и избыточных токов;

- согласование субмодулей ИКМ с внутристанционными потоками обмена сигналами;

- согласование последовательного интерфейса RS232C с интерфейсом субмодулей ИКМ;

- обеспечение световой индикации режимов работы субмодулей ИКМ;

- обеспечение электропитанием субмодулей ИКМ.

Субмодули ИКМ установленные в блок БЦО8 имеют интерфейсы подключения цифровых соединительных линий, соответствующих требованиям к интерфейсу А станционного четырёхполюсника.

Технические характеристики

Элементы защиты  блока БЦО8 обеспечивают устойчивость оборудования ЦАТС от следующих воздействующих факторов:

- импульсных перенапряжений амплитудой до 1000 В;

- пачек импульсов напряжения амплитудой 300 Вэфф, длительностью 200 мс и частотой заполнения 50 Гц;

- напряжения амплитудой 220 Вэфф переменного тока частотой 50 Гц в течение 15 мин.

Электрическое сопротивление элементов защиты не более 16 Ом.

Количество портов согласования с интерфейсом RS232C – четыре.

Максимальная потребляемая мощность, не более 1 Вт.

Габаритные размеры блока БЦО8: 262,05 х 20,00 х 312,00 мм.

Внешний вид  блока БЦО8