КСАЛ

Назначение

КСАЛ – блок абонентских комплектов и комплектов двухпроводных абонентских соединительных линий (СЛА). Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз» (ЦАТС).

Блок КСАЛ служит для:

- подключения к ЦАТС восьми оконечных абонентских телефонных устройств по абонентским линиям телефонной сети (АЛ);

- подключения к ЦАТС четырёх СЛА.

Комплекты абонентских СЛ блока КСАЛ выполняют функции оконечных абонентских телефонных устройств по отношению к СЛА.

Абонентские комплекты блока КСАЛ имеют элементы защиты и диагностики абонентской линии.

Блок КСАЛ имеет вариант исполнения КСАЛ-01 без элементов диагностики абонентской линии.

Блок КСАЛ имеет вариант исполнения КСАЛ-02 для подключения в качестве СЛА соединительных линий с местной батареей, абонентские комплекты имеют элементы защиты и диагностики абонентской линии.

Блок КСАЛ имеет вариант исполнения КСАЛ-03 для подключения в качестве СЛА соединительных линий с местной батареей, без элементов диагностики абонентской линии.

Для подключения АЛ абонентские комплекты блока КСАЛ имеют интерфейсы, соответствующие требованиям к интерфейсу Z станционного четырёхполюсника (стык СТф–2).

Для подключения СЛА комплекты абонентской СЛ блока КСАЛ имеют интерфейсы, соответствующие требованиям к интерфейсу Z станционного четырёхполюсника (стык СТф–1).

Технические характеристики

Абонентские комплекты  и комплекты абонентской СЛ блока КСАЛ имеют следующие технические характеристики:

- номинальное значение относительного входного уровня

сигнала электросвязи ……………………………………………………………………0дБо;

- номинальное значение относительного выходного уровня

сигнала электросвязи абонентского комплекта……………………………………..минус 7 дБо;

- номинальное значение относительного выходного уровня

сигнала электросвязи комплекта абонентской СЛ….………………..……………..минус 1 дБо;

- балансное затухание дифсистемы, не менее……………………………….....24 дБ;

- затухание несогласованности, не менее ..……………………….....................18 дБ;

- запас устойчивости, не менее …………..………………………………………...6 дБ;

- затухание асимметрии, не менее……………..…………………………………..46дБ.

При номинальной нагрузке, создаваемой восемью АЛ (равной 0,5 Эрл) и четырьмя СЛА, (равной 0,7 Эрл) средняя потребляемая мощность – не более 8 Вт.

Габаритные размеры  блока КСАЛ: 262,05 х 20,00 х 312,00 мм.

Внешний вид блока КСАЛ