КСЛВ

Назначение

КСЛВ – блок комплектов входящих трехпроводных СЛ/ЗСЛ/СЛМ. Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз». Блок КСЛВ служит для подключенния шести трехпроводных исходящих соединительных линий.

Комплекты входящих СЛ блока КСЛВ имеют элементы защиты.

Блок КСЛИ имеет вариант исполнения КСЛВ-01 для подключения трёхпроводных СЛ сети “ОРГРЭС”.

Для подключения трёхпроводных соединительных линий комплекты входящих СЛ блока КСЛИ имеют интерфейсы, соответствующие требованиям к интерфейсу С22 станционного четырёхполюсника.

Технические характеристики

Комплекты входящих СЛ блока КСЛВ имеют следующие технические характеристики:

- -	номинальное значение относительного входного уровня …………………….….0 дБо;

- номинальное значение относительного выходного уровня……………………...минус 7 дБо;

- балансное затухание дифсистемы, не менее……………………………………….24 дБ;

- затухание несогласованности, не менее ..…………………………………………..18 дБ;

- запас устойчивости, не менее ……………..…………………………………………..6 дБ;

- затухание асимметрии, не менее ……………..………………………………………46 дБ.

Максимальная потребляемая мощность при номинальной нагрузке –  15 Вт.

Габаритные размеры блока КСЛВ: 262,05 х 20,00 х 312,00 мм.

Внешний вид блока КСЛВ