КСЛУ

Назначение

КСЛУ – блок универсальных комплектов четырех-, шести-, восьмипроводных соединительных линий (СЛ). Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз». Блок КСЛУ служит для подключения восьми СЛ. В качестве СЛ возможно подключение четырёх-, шести- и восьми- проводных физических линий, с возможностью использования различных видов сигнализации.

Блок КСЛУ имеет вариант исполнения КСЛУ-01.

Универсальные комплекты блока КСЛУ-01 имеют элементы защиты.

Для подключения СЛ универсальные комплекты блока КСЛУ имеют интерфейсы, соответствующие требованиям к интерфейсу С11 станционного четырёхполюсника.

Технические характеристики

Каналы приёмо-передачи сигналов электросвязи универсальных комплектов блока КСЛУ при работе с двухпроводной СЛ имеет следующие технические характеристики:

- номинальное значение относительного входного уровня

- сигнала электросвязи ……………………………………………………………………..…0дБо;

- номинальное значение относительного выходного уровня

- сигнала электросвязи ………………………………………………………………………минус 7дБо;

- балансное затухание дифсистемы, не менее……………………………………..24 дБ;

- затухание несогласованности, не менее …………………..………………………18 дБ;

- запас устойчивости, не менее ………………………………………………………..6 дБ;

- затухание асимметрии, не менее…………………………………………………….46 дБ.

Каналы приёмо-передачи сигналов электросвязи универсальных комплектов блока КСЛУ при работе с четырёхпроводной СЛ имеют три режима работы и следующие технические характеристики:

- затухание несогласованности, не менее……..………………………………………20 дБ;

- затухание асимметрии, не менее……………………………………………………..46 дБ.

| Режим работы | Уровень передачи сигнала электросвязи, дБо | Уровень приёма сигнала электросвязи, дБо | Рабочее затухание сигнала электросвязи, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| первый | 4 | -13 | 17 |
| второй | -13 | 4 | 17 |
| третий | 0 | 0 | 0 |

Выделенные сигнальные каналы (ВСК) универсальных комплектов блока КСЛУ имеют следующие технические характеристики:

- сопротивление ключа передачи ВСК, не более 50 Ом;

- допустимый ток через ключ, не более 100 мА.

Максимальная потребляемая мощность  блока КСЛУ – 4,8 Вт.

Габаритные размеры  КСЛУ: 262,05 х 20,00 х 312,00 мм.

Внешний вид блока КСЛУ